附件2

试验检测管理系统硬件设备配置要求

	序号
	设备名称
	配置技术参数

	1
	考勤机（人脸识别、数据联网传输）
	1. 嵌入式Linux操作系统、安全稳定运行；
2. 采用低功耗高性能处理器，设备运行低功耗发热少； 
3. 嵌入业内领先深度学习的人脸识别算法，人脸识别率≥99.97%；
4. 支持超强智能宽动态，无畏强光、逆光和弱光，适应各复杂光场景； 
5. 最大人脸识别模式，支持人脸优选、人脸增强与人脸曝光，提高成像质量；  
6. 支持0.3~2M的识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别； 
7. 双目活体检测功能，有效解决照片、视频等方式欺骗问题； 
8. 支持5万张人脸库和5万张卡库、15万条记录存储； 
9. 毫秒级精准快速识别比对、人脸识别速度（1：N）≤0.2S/人；  
10. 支持人脸识别、IC 卡、ID 卡、身份证物理卡、人卡多种验证方式开门；
11. 支持门禁状态获取、门未关超时报警、黑名单报警等； 
12. 工业级设计 P66 防护等级，不惧高温严寒，适应温差范围-30℃～70℃，适用于室内外全天候场景基本功能； 
13. 采用像素 200 万、采用高清 F2.2 光圈安防级工业镜头，抗逆光； 
14. 8英寸IPS 全面屏，分辨率 800*1280，户外高亮屏 450cd/m2 以上； 
15. 支持屏幕自动休眠，自动感应人体，快速打开补光；
16. 支持脱机运行，无需联网、设备配有百兆网口；
17. 金属结构机身、采用独特双玻璃结构、硬度强不变形，透光性好且不漏光，呈现卓越的视频效果； 
18. 壁装/闸机安装方式可选；
19. 支持配置识别成功后是否显示显示底库和人员信息（名字、身份证、工号、部门）（提供公安部下属检测机构或具有CMA认证的第三方检测机构出具的证明材料）；
20. 支持黑/白名单人脸识别联动开门功能，当白名单内人员通过，识别成功后联动开门，当黑名单内人员通过时，识别成功后不联动开门（提供公安部下属检测机构或具有CMA认证的第三方检测机构出具的证明材料）；
21. 支持门禁设置功能，可配置开门方式为刷脸通行、刷卡通行、刷脸且刷卡通行、刷脸或刷卡通行、陌生人仅刷脸通行（提供公安部下属检测机构或具有CMA认证的第三方检测机构出具的证明材料）；
▲22. 支持对接高速公路工地实验室联网考勤系统，实现人员考勤；
▲23. 包含高速公路工地实验室联网系统设备接入授权扩容。

	2
	硬盘录像机（32路）
	1. 嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
2. 支持ONVIF/GB28181接入主流第三方摄像机，支持接入视频路上不少于40路；
3. 支持4K高清网络视频的存储，具备4个硬盘接口；
4. 支持4K高清解码显示输出；
5. 标配1路音频输入和输出，支持语音对讲；
6. 基础性能强劲，即插即用，全面支持8TB硬盘；
7. 前智能协同：支持全通道前智能IPC接入，包括高空抛物、人数统计、人群密度、全结构化、智能周界（区域入侵、进入/离开区域、单/双拌线、徘徊检测、快速移动、人员聚集），实现事件图片抓拍、视图数据展示、报表导出、报警事件前后10秒录像，快速检索回放应用；
8. 具备庞大的人机非、人脸、通用行为分析检索库容量：各100w；
9. 报警推送：配套前智能相机，支持人机非、周界、行为分析等告警类型。

	3
	监控硬盘
	8TB SATA  3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块。

	4
	视频处理主机
	启天M460 i5-14400 16G 1TSSD 集显 W11 13.6升机箱+27寸显示器。

	5
	摄像头
	1. 1/2.7英寸400万像素CMOS传感器；
2. 支持两码流同时输出，主码流最高分辨率2880×1620@25fps；
3. 焦距：2.8-12mm；
4. 支持H.265、H.264编码方式；
5. 支持区域入侵；进入区域；离开区域；单绊线；人形侦测；移动侦测、遮挡检测；
6. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式、电子防抖；
7. 采用红外灯补光，最大补光监控距离40米；
8. 8个视频遮挡区域；
9. 支持Smart H.264/Smart H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求；
10. 支持最大128G Micro SD卡；
11. 支持1路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出,1路DC12V电源返送,最大电流165mA；
12. 支持DC12V/POE供电方式；
▲13. 包含高速公路工地实验室联网系统设备接入授权扩容。

	6
	POE交换机（根据摄像头数量确定端口/8口）
	1. 性能：整机交换容量≥20Gbps；转发性能≥14.9Mpps；
2. 端口：≥10千兆电口； 
3. MAC地址表≥4K，包缓存≥2M；
4. 支持PoE+，POE供电110W，单端口最大供电功率 30W（8个下行端口支持POE）；
5. 搭配H3C Mini/BR系列网关可实现云网管理，支持远程运维； 
6. 支持IEEE802.1P，IEEE802.1Q； 
7. 支持CPU防攻击，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
8. 支持环路监测，风暴抑制，端口镜像等功能；
9. 交换模式支持存储转发模式 ；
10. 支持模式切换：标准交换，端口隔离；
11. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
12. 供电：54V/2.2A DC；
13. 工作温度/存储温度:0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC，自然散热；
14. 工作湿度/存储湿度5%~95%（非冷凝）；
15. 尺寸： 205mm x 85mm x 27mm； 
16. 证书：CQC认证、进网许可证、以太网交换机进网检验报告。

	7
	9U机柜
	9U机柜  600*440*510mm。

	8
	视频分析算法
	1. 包含安全帽检测、未带口罩、未统一着装、吸烟、玩手机、睡岗检测、离岗检测、区域入侵等算法；
2. 完成相关场景算法调优、调试工作；
▲3. 相关算法需要对接高速公路工地实验室联网系统，实现统一算法管理；
4. 一套含10路算法授权。

	9
	移动终端
	1. 移动终端，支持WIFI；
2. 屏幕分辨率2K以及以上；
3. 屏幕尺寸不小于12英寸；
4. 存储容量不小于128G，内存不小于8G；
5. 支持安装高速工地实验室联网客户端。


注：对考勤机设备配置技术参数第19、20和21条提供公安部下属检测机构或具有CMA认证的第三方检测机构出具的证明材料复印件。

